悦速机械高空作业车

一、高空作业车操作流程

1.高空车工作斗内承载2人，作业人员必须正确穿戴好劳动保护用品，持证上岗。严禁无证操作高空车。

2.操作人员必须熟练掌握高空车的主要性能和安全操作方法。严禁疲劳及酒后操控高空车，严禁边操作边做其他事。

3.使用前首先对发动机燃料、机油、冷却液、液压油等是否足够进行检查，不够时应及时补充，严禁将海水加入水箱

4.确认各轴（工作臂、工作斗等）已注入了润滑油，仔细检查各部件

5.发动机启动后，在无负荷的情况下，低速运行5分钟，检查各操纵手柄开关是否正常，检查无故障后方可使用。

6.司机必须熟悉现场的施工环境，保证工作斗内的其他人员的安全，未按要求正确佩戴劳保用品的其他上车施工人员有权拒绝开车作业。

工作斗安全载重200kg-250kg，人员在工作斗上工作时，必须预先将管线放到足够长度，禁止用作拖、拉或运载材料物品，禁止将高空车用作运输工具，严禁将高空车工作斗里脚踏开关用铁线捆绑或下面垫铁板使用。严禁将高空车工作斗上的防护栏拆掉使用

7.工作斗在高空车上下、旋转的运作过程中不得碰撞到其他物体。在无作业行走或在经过坡度大于等于3度的时候必须把工作臂收回，并将工作臂放置水平位置

8.高空车启动后，作业点下方以及高空车底盘半径2米范围内不得站人高空车内不得放置易燃易爆物品，工作人员随身携带的物品应固定牢靠，防止坠落伤人。

9.行走时工作斗摆度应复位，不允许在摆动状态行走，转向操作摆到最大位置时，必须低速进行。

10.停车时，把臂杆收回原位停靠在安全位置。发动机在无负荷情况下进行5分钟运转后熄火，确认停放现场无安全隐患后方可离开。任何人不得擅自乱动或更改高空车的安全装置，有故障时立即安全停车并汇报相关部门，，严禁高空车带病作业，做好设备日常保养工作。

11喷砂期间每天必须拆卸、清洁空气滤清器2-3次，连续作业应对水箱进行简单清扫或吹风，保持机体散热良好。使用完毕后必须及时清洁高空车上的废砂，然后开回到维修组检修。

- 认为操作失误、损坏高空车，违反操作规程或违章操作者将根据公司有关规定严肃处理。

二、高空作业车操作注意事项

（1）高空作业场所边缘及孔洞设栏杆或盖板。

（2）脚手架搭设符合规程要求并经常检查维修，作业前先检查稳定性。

（3）高空作业人员应衣着轻便，穿软底鞋。

- （4）患有精神病、癫痫病、高血压、心脏病及酒后、精神不振者严禁从事高空作业。

- （5）高空作业地点必须有安全通道，通道不得堆放过多物件，垃圾和废料及时清理运走。

- 距地面1.5米及1.5米以上高处作业必须系好安全带，将安全带挂在上方牢固可靠处，高度不低于腰部。

- （7）遇有六级以上大风及恶劣天气时应停止高空作业。

- （8）轻型或简易结构屋面上作业，应铺木板分散应力以免踩蹋屋面。

- 严禁人随吊物一起上落，吊物未放稳时不得攀爬。

- 高空行走、攀爬时严禁手持物件。

- （11）垂直作业时，必须使用差速保护器和垂直自锁保险绳。

- 及时清理脚手架上的工件和零散物品高空落物

三、高空落物原因分析

- 起重机械超重或误操作造成机械损坏、倾倒、吊件坠落。

- 各种起重机具（钢丝绳、卸卡等）因承载力不够而被拉断或折断导致落物。

- 3、用于承重的平台承载力不够而使物件坠落。

- 起吊过程吊物上零星物件没有绑扎或清理而坠落。

- 5、高空作业时拉电源线或皮管时将零星物件拖带坠落或行走时将物件碰落。 　6、在高空持物行走或传递物品时失手将物件跌落。

- 在高处切割物件材料时无防坠落措施。

- 向下抛掷物件。

- 四、防止高空落物伤人安全措施

- 对于重要、大件吊装必须制定详细吊装施工技术措施与安全措施，并有专人负责，统一指挥，配置专职安监人员。

- 非专业起重工不得从事起吊作业。

- 各个承重临时平台要进行专门设计并核算其承载力，焊接时由专业焊工施焊并经检查合格后才允许使用。

- 起吊前对吊物上杂物及小件物品清理或绑扎。

- 从事高空作业时必须佩工具袋，大件工具要绑上保险绳。

- 加强高空作业场所及脚手架上小件物品清理、存放管理，做好物件防坠措施。 　7、上下传递物件时要用绳传递，不得上下抛掷，传递小型工件、工具时使用工具袋。

- 尽量避免交叉作业，拆架或起重作业时，作业区域设警戒区，严禁无关人员进入。

- 切割物件材料时应有防坠落措施。

- 10、起吊零散物品时要用专用吊具进行起吊。